本钢实业东风湖公司耐火材料公开

招标采购方案

一、项目信息

1.本次本钢实业东风湖公司耐火材料公开招标采购案是本钢实业公司下属东风湖公司对脱锌线一、二、三号窑进行砌筑耐火砖、钢纤维浇注料所用的辅料采购项目。

2.采购期为：签订合同之日起至2024年5月10日。

本次耐火砖、钢纤维浇注料计划采购总量分别为：507.50吨、33吨。需求量根据使用方实际需求分批次进行采购。具体结算数量以实际检斤数量为准，金额以实际检斤验收的数量进行结算。

3.采购资金来源由本钢实业发展公司自筹。

- 二、技术质量要求

本次采购需要签订技术协议，执行委托需求清单内对应的技术标准及技术要求。具体使用条件详情咨询使用厂矿，认真阅读技术协议，报价前应与现场技术人员进行交流。

（一）耐火砖技术指标：

1、AL2O3≧75、显气孔率＜14；

2、体积密度 g/cm3≧2.95、常温耐压强度  MPa≧160、0.2MPa荷重软化开始温度℃≧1520；

3、热震稳定性（1100℃，水冷)次≧15。

（二）浇注料技术指标：

1、AL203%≥65、体积密度：（110℃*16h）≥2.5（g/cm³）、（1350℃*3h）≥2.45（g/cm³）；常温抗折强度：（110℃*16h）＞6MPa、（1350℃x3h）≥9MPa；常温抗压强度：（110℃*16h）≥40MPa、（1350℃*3h）≥68MPa；

2、加热永久线变化：（110℃*16h）=0%～-0.2%、（1350℃*3h）=0%～-0.5%；

3、最高使用温度不低于1600℃，长期使用温度不低于1350℃

三、投标人资质要求

- 投标人必须按本要求具备相应资质、能力，并提交相关证明文件，作为其投标文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力。

- 1、资格要求：具有合法营业执照法人或其他组织，与本次采购物料的专业或行业直接相关，投标方所提供的产品必须是满足技术质量要求的合格产品。

2、投标企业类型：生产型/贸易型（注册资金≥500万元）

3、质量/环境/安全体系要求：无

- 4、法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

5、投标方具有便捷的运维条件和能力，确保所供产品长期稳定运行。投标方在经营过程中信誉良好，无违法经营和无不正当竞争行为。

6、投标人应提供以下资质文件：

（1）提供投标方营业执照（彩色扫描件）

（2）开户银行许可证（彩色扫描件）；

（3）法定代表人身份证（彩色扫描件）；

（4）授权委托人身份证（彩色扫描件）；

（5）法人授权委托书（彩色扫描件）;

（6）三年内供货合同及对应发票（彩色扫描件）。

四、商务要求

1、报价要求：报价为含税到厂价（含税率13%、运费、装卸费、砌筑费等杂费），本项目设最高投标限价，最高投标限价单价为：耐火砖6200元/吨（含税）、钢纤维浇注料4600元/吨（含税）。

总价清晰、准确。投标单价均不能超最高限价，否则整体报价无效，税率13%。

2、交货日期：签订合同之日起至2024年5月10日。以实际签订合同之日起计算，在需方要求的时间内，送货到采购方指定地点。

3、运输方式：汽运，物权完全转移前所发生的一切损失和事故均由中标方承担责任。

4、付款方式：货到现场验收合格，结算数量以实际检斤数量进行结算。全额开具增值税专用发票，挂账6个月承兑汇票结算。

5、交货地点：东风湖公司指定区域。

6、其他条件：如标的物达不到质量标准，甲方可随时要求乙方退、换货物，由此产生的材料检测费、运费等费用将由乙方承担。因乙方供货进度及质量问题给甲方造成的经济损失及人身伤害的，由乙方承担全部赔偿责任。

- 五、违约责任

1、我方在验收中,如果发现产品的品种、规格和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在5天内向中标方提出书面异议。如我方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。中标方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则即视为默认我方提出的异议和处理意见。

2、中标方不能按时供货的,应向我方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。中标方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的,乙方必须退货并赔偿因使用该粘结剂造成的甲方一切损失，甲方有权取消乙方供应商资格。乙方不合格产品，我方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因我方保管不善而发生的损失，应当由中标方承担。

3、产品错发到货地址或接货人的，中标方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担我方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。中标方未经我方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，承担由此增加的费用。

4、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

5、本合同如发生纠纷，当事人双方应对及时协商解决、协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，向我方所在地人民法院起诉。

六、评标方法及中标成交原则

1.本方案由本钢实业公司委托鞍钢招标有限公司本溪分公司进行的公开招标，评标方法是经评审的最低投标价法。中标原则是在满足质量要求和交货期的前提下，报价单项价格合理，总价最低推荐中标。

2.拟中标家数1家，投标方投满招标量。

如只有2家投标转询比采购，按原评审方式评标，经评审的最低投标价中标。

七、其它事宜

1、资格审核方式：本次招标资格审核方式为资格后审，采用资料审核确定投标人资格。开标后对投标人进行资料审核，合格后其报价有效。

2、投标方不得将中标项目进行转包。

3、因政策或环保等因素需方的采购数量可能随时调整，供方须无条件按需方要求执行。

4、供方送货之前必须经需方负责人初检并确认符合质量要求，否则不允许入厂检斤和卸货。供方每次发货前都要提前通知需方，需方负责人同意后可发货。

5、业务联系人及方式

项目负责人：蔡福江   47822108    13904949876

业务联系人：孟繁超   18641455258